Описание функции создания палеток

extern "C" __declspec(dllexport)  int  create_inf_cyl_Pallete(void *Metrology, void *Vzz_inf_cyl_pallete_name , bool *start_stop, uint32_t *persent)

Вычисляет и записывает в текстовый файл с расширением *.icp  Vzz_inf_cyl_pallete_name  палетку для вычисления параметров зоны проникновения. Требует указатель на файл метрологии для данного типа зондов. Возвращает:

int = 0 при успешном завершении,

int =1  если не открывается файл метрологии,

int =2 если сигнатура в файле метрологии не актуальна,

int =3 если указатель не соответствует типу структуры метрологии.

Время расчета палеток приблизительно 48 часов. Поэтому функцию можно останавливать  и продолжать вычисления и запись данных в файл с произвольного места.

start_stop = 1; работаем,

start_stop = 0; останавливаем работу.

Persent – процент завершенной работы.

Функция вернет 0 только по завершении 100%  работы!

В палетках содержится аналитическое решение прямой задачи для зонда  в бесконечной среде с УЭС = Ro_p (УЭС пласта) с добавленной цилиндрической областью с УЭС = Ro_zp и радиусом R = r_zp.

Таких зондов всего 8 – по 4 на каждую частоту. Для каждого из них в палетку записывается фаза рассчитанного сигнала от Ro_p, Ro_zp, r_zp.

Ro_p меняется в пределах от 0.10 Ом от до 4000 Ом с логарифмическим шагом 1.04 - 270 значений.

Ro_zp меняется в пределах от 0.05 Ом от до 4000 Ом с логарифмическим шагом 1.04 - 288 значений.

Т.е. каждое последующее УЭС является произведением предыдущего на 1.04. Другими словами шаг по сопротивлением в палетке 4%.

r_zp меняется в пределах от 2 до 200 см с шагом 2 см.

Таким образом, палетки являются трехмерными. Каждая точка палетки содержит 2*5 фаз. Эти данные хранятся в формате чисел с плавающей точкой половинной точности – float16.

Минимальным расчетным блоком является набор точек с фиксированными Ro_p и Ro_zp для всех r_zp.  – всего 100 точек.  Функция выполняет расчет этого блока и записывает его в конец файла палеток. Структура этого блока:

struct INF_CYL_PALLETE_R {

uint32_t signature;

uint32_t serial;

float Ro_p;

float Ro_zp;

float16_t PH[100][2][5];

uint32_t N;

};

При каждом вызове с параметром start_stop = 0 функция проверяет наличие информации в файле палеток. Если файл пустой, то она на основании данных из файла метрологии создает шапку – header:

struct INF_CYL_PALLETE_FILE_HEADER {

uint32_t signature;

uint32_t serial;

uint32_t N;

SONDE_PARAM param[2][5];

};

В переменной N содержится информация о уже посчитанных блоках. Функция продолжает вычисления с N+1 блока и записывает в конец файла.  После расчета очередного блока функция обновляет значения переменной percent.

При вызове с параметром start_stop = 0 функция завершает расчет блока, записывает его в файл и останавливает работу.