Описание DLL "SONDE_DLL_5Tx.dll"

Внимание – прочитайте сначала сноску в конце файла.

Данная DLL предназначена для работы с приборами, данные от которых содержат структуру «GP_DATA».

Новые 5Tx автономные приборы ЭМК.

Все 4Tx LWD приборы будут постепенно переведены (во время техобслуживания или ремонта) на структуру GP_DATA.

Два картографа старого типа будут переделаны в 3Tx LWD и переведены на структуру «GP_DATA».

Картографы нового типа 5Тх имеют возможность работы как 4Tx LWD и структуру «GP_DATA».

В зависимости от модификации, прибор ЭМК имеет 3, 4 или 5 передатчиков T1—T5, которые работают на двух  частотах -  400 и 2000 кГц и 2 приемника Rx1 и Rx2.

Для каждой точки измерений прибор выдает:

Разницу фаз  сигналов  на приемниках  arg(Rx2 – Rx1) от каждого работающего передатчика, и при молчащих передатчиках на обеих частотах.

Амплитуды сигналов на приемниках  abs(Rx1) и abs(Rx2)от каждого работающего передатчика и при молчащих передатчиках на обеих частотах.

Температуру на плате приемника, номер кадра, и статус передатчиков.

Вся информация записывается в память прибора.  Команду на измерения и запись в память осуществляет Плата  Управления (ПУ). ПУ универсальная для всех типов приборов. Взаимодействие с ПУ осуществляется с помощью программы «WORKPROG». При записи в память к структуре «GP_DATA» спереди добавляется служебная информация размером в n байт (на сегодняшний день 11) и, в некоторых случаях также сзади 21 байт.

Потребительские данные – это симметризованные  разницы фаз сигналов приемников от каждого из работающих  передатчиков (phase_smt) и УЭС передатчиков (rho_smt), вычисленные на основе этих фаз.

Типы приборов ЭМК отличаются количеством приемников и передатчиков,  длинами и частотами.

В файле метрологии (ФМ) «Metrology.bin» хранятся геометрические параметры и частоты зондов,  «нули воздуха» и критерии определения работоспособности передатчиков .

Для каждого типа прибора имеется своя 32 битная сигнатура.  ФМ и  структура «GP_DATA» начинается с сигнатуры. Сигнатура позволяет однозначно определить, к какому типу прибора относится кадр данных или ФМ.

Калиброванные фазы и УЭС вычисляются на контроллере прибора из сырых данных по определенному алгоритму.

ФМ хранится в памяти прибора. На основании данных ФМ производятся калибровки фаз внутри прибора и вычисляются экспресс УЭС, без учета зоны проникновения. phase_smt  и экспресс УЭС (rho_smt) записываются в  структуру «GP_DATA».

Если  необходимы только УЭС без учета влияния  скважины и зоны проникновения (ЗП), то можно воспользоваться  экспресс  данными из прибора. Если  необходимо получить УЭС с учетом влияния скважины и/или рассчитать параметры ЗП и истинную УЭС пласта, то их расчеты ведутся на основании phase_smt или сырых разниц фаз(DELTA_PH) из прибора. Расчеты ведутся на компьютере.

Если отказал один передатчик, то на прибор автоматически определяет неисправность и с помощью специального алгоритма перерасчета заменяет его показания на виртуальные. Работоспособность передатчиков отображается в поле condition. Зная состояние передатчиков можно задействовать этот алгоритм при расчетах на компьютере.

УЭС от симметризованных фаз рассчитывается методом числовой инверсии.

Алгоритм компенсации влияния зоны проникновения рассчитывает истинное УЭС пласта. Данные аналитического решения прямой задачи для проводящего цилиндра на фоне бесконечной однородной проводящей среды хранятся палетке c расширением icp.(infinity_cylinder_pallete).

Алгоритм компенсации влияния соседнего пласта также рассчитывает истинное УЭС пласта. Данные аналитического решения прямой задачи для двух горизонтальных бесконечных слоев хранятся палетке c расширением asp.(adjacent_stratum_pallete).

Палетки для данного типа прибора формируются заранее с помощью специальных функций DLL и хранится в отдельной директории. Каждая палетка имеет свое расширение.

Динамическая библиотека DLL  предназначена для вычисления УЭС породы от одной точки измерения. Используется соглашение о вызовах _cdecl .

Библиотека содержит следующие функции:

extern "C" __declspec(dllexport) int create_inf_cyl_Pallete(void *Metrology, void *Vzz_inf_cyl_pallete_name , bool *start_stop, uint32_t *persent);

*Metrology – указатель на имя файла метрологии, для данного типа зондов.

Вычисляет и записывает в текстовый файл с расширением *.icp Vzz_inf_cyl_pallete_name палетку для вычисления параметров зоны проникновения. Возвращает int = 0 при успешном завершении, int =1 если не открывается файл метрологии, int =2 если сигнатура в файле метрологии не актуальна, int =3 если указатель не соответствует типу структуры метрологии. Время расчета палеток приблизительно 48 часов. Поэтому функцию можно останавливать и продолжать вычисления и запись данных в файл с произвольного места.

start_stop = 1; работаем, start_stop = 0; останавливаем работу. Persent – процент завершенной работы.

Функция вернет 0 только по завершении 100% работы !

extern "C" __declspec(dllexport) int create_vzz_2layer_Pallete(void *Metrology, void *Vzz_inf_cyl_pallete_name , bool *start_stop, uint32_t *persent);

*Metrology – указатель на имя файла метрологии, для данного типа зондов.

Вычисляет и записывает в текстовый файл с расширением *.asp Vzz_inf_cyl_pallete_name палетку для вычисления параметров зоны проникновения. Возвращает int = 0 при успешном завершении, int =1 если не открывается файл метрологии, int =2 если сигнатура в файле метрологии не актуальна, int =3 если указатель не соответствует типу структуры метрологии. Время расчета палеток приблизительно 48 часов. Поэтому функцию можно останавливать и продолжать вычисления и запись данных в файл с произвольного места.

start_stop = 1; работаем, start_stop = 0; останавливаем работу. Persent – процент завершенной работы.

Функция вернет 0 только по завершении 100% работы !

extern "C__declspec(dllexport) uint32_t sonde_set(void *Metrology, const char *Pallete_dir)

Функция устанавливает из файла метрологии параметры для расчетов, актуальные для данного типа приборов - длины зондов, частоты, взаимное расположение и количество передатчиков, сдвиги фаз на воздухе и пр. Также функция позволяет выбрать актуальный, для данного типа приборов файлы палеток расчета зоны проникновения. Принимает в качестве аргументов: const char *Metrology – указатель на имя файла метрологии, *Pallete_dir – директория, в которой хранятся файлы палеток. Файлы палеток имеют расширения *. Файлов в данной директории может быть не более 100. Функция автоматически выбирает последние по дате создания файлы.

Возвращает uint32_t

Младшие 8 бит (0-7) отвечают за загрузку файла метрологии:

Читаем как uint8_t.

0 при успешном завершении.

1 при неудачном чтении файла Metrology.

Следующие 8 бит (8-15) отвечают за загрузку файла с расширением icp:

Читаем как uint8_t.

1 не нашли директории.

2 не нашли файлов с указанным расширением в данной директории.

3 не нашли файла с подходящей сигнатурой.

4 нашли файл с подходящей сигнатурой но он не открывается.

Следующие 8 бит (16-23) отвечают за загрузку файла с расширением asp:

Читаем как uint8_t.

1 не нашли директории.

2 не нашли файлов с указанным расширением в данной дирректории.

3 не нашли файла с подходящей сигнатурой.

4 нашли файл с подходящей сигнатурой но он не открывается.

Без актуального файла палеток расчет зоны проникновения невозможен. Возможен только расчет УЭС.

Пример использования:

const char* Metrology = "C:\\EXP\\Metrology_EMK_90_N_07.bin";

const char* pallete_dir = "C:\\EXP\\TEST";

int set = sonde_set(Metrology, pallete_dir);

extern "C" __declspec(dllexport) int borehole_offset( float ro_bh, int D_bhole_mm);

float ro_bh Ом удельное сопротивление бурового раствора = 1/удельная проводимость раствора.

int D_bhole_mm - диаметр скважины в миллиметрах.(Можно номинальный можно текущий).

Если ro_bh или D_bhole_mm = 0 то влияние скважины не вычисляется.

Также, для создания палеток компенсации влияния соседнего пласта введена новая функция:

extern "C" __declspec(dllexport) int create_vzz_2layer_Pallete(void *Metrology, void *Vzz_2layer_pallete_name, bool *start_stop, uint32_t *persent); которая вычисляет и записывает в текстовый файл с расширением *.asp палетку для компенсации влияния соседнего пласта,

аналогичная функции create_inf_cyl_Pallete.

Для следующих трех функций, которые принимают в качестве первого аргумента void *Data.

Под этим аргументом подразумевается область памяти, в которой начиная с int shift, хранится структура «GP_DATA». Например, если в файле с расширением .DEV данные хранятся 11 байт + «GP_DATA», то  shift равно 11.

extern "C" __declspec(dllexport) int get_express_data(void *Data, PHASE *phase, Ro *rho, int shift);

Принимает в качестве аргумента указатель на данные от прибора. Если данные актуальны – содержат сигнатуру со знакомым типом прибора, то транслирует phase_smt в phase и rho_smt в rho и возвращает 0. Если данные не актуальны то возвращает 1.

extern "C" __declspec(dllexport)  int get_Phase(void *Data, PHASE *D_phase, int shift);

Принимает в качестве аргумента указатель на данные от прибора. Если данные актуальны – содержат сигнатуру со знакомым типом прибора, то используя поправки на воздух, загруженные из ФМ при выполнении функции sonde_set, получает калиброванные и фазы кладет их в D_phase. При этом возвращает 0. Если данные не актуальны то возвращает 1.

extern "C" __declspec(dllexport) int get_condition(void *Data, uint32_t *condition, int shift);

Принимает в качестве аргумента указатель на данные от прибора.

Транслирует из «GP_DATA» поле condition в uint32_t *condition ,  которую можно подставить в функцию simmetry в качестве аргумента condition.

Теперь мы рассчитываем condition только в приборе. В связи с тем, что максимальное количество передатчиков увеличилось до 5*2 =10, то uint8_t расширилось до uint32_t. Теперь выглядит так:

00000000  00000000  400  kGz    2000 kGz

00000000  00000000  00054321  00054321

Т.е. младший байт отвечает за 2000 kGz, второй по старшинству за 400  kGz.

Для 4Тх приборов пятый бит всегда 0. Для 3Тх приборов четвертый и пятый биты всегда 0.

В обсадной колонне зонды могут определяться как нерабочие.

extern "C" __declspec(dllexport) int simmetry(PHASE *Phase_in, PHASE *Phase_smt, uint32_t condition);

Производит симметризацию фаз для последующего вычисления УЭС для симметризованных зондов. В структуру Phase_in вводятся значения фаз, полученные «get_Phase». В структуру Phase_smt выводятся значения фаз для симметризованных зондов. Если в приборе произошло аварийное отключение одного из зондов на любой из частот, функция позволяет заменить показания неисправного зонда, синтетическими с погрешностью около 10-12% и симметризировать зонды.

Если в приборе произошло аварийное отключение сразу двух зондов на любой из частот, или в трехзондовом приборе произошло аварийное отключение одного зонда, то функция позволяет заменить показания неисправного зонда, синтетическими с погрешностью около 15%, но симметризировать зонды не представляется возможным и выводятся несимметризованные фазы.

Фазы, полученные с использованием  condition из прибора , должны совпадать с симметризованными фазами из прибора, т.к. функция полностью повторяет таковую на приборе.

Если для байта своей частоты введена комбинация - 0b00000000 - выводятся несимметризованные фазы.

Если для байта своей частоты введена комбинация - 0b11111111 – все передатчики считаются рабочими, выводятся симметризованные фазы.

Возвращает отработанную комбинацию.

В практическом плане:

1) Мы доверяемся функции get_condition и все работает в автоматическом режиме (в обсадной колонне зонды могут определяться как нерабочие).

2) Мы принудительно выставляем 0b11111111 для любой частоты и для этой частоты считаем все передатчики рабочими.

3) Мы принудительно выставляем 0b00000000 для любой частоты  и тогда отключаем симметризацию для этой частоты.

extern "C" __declspec(dllexport) int calculate_Rho_AF(PHASE *Phase, Ro *Ro_3c, float ro_bh, int D_bhole_mm, int pz_400, int pz_2000,  SERVICE *service) ;

Принимает в качестве аргумента указатель на структуру типа "PHASE" . Функция вычисляет значения УЭС от  зондов и передает их в структуру Ro_3c. Переменные int pz_400, int pz_2000 отвечают за вычисления диаметра и УЭС зоны проникновения и истинного УЭС пласта для 400 и 2000 кГц. Каждая из переменных может принимать значения -1,0,1,2,3.

При - 1 ничего  не вычисляется.

При 0 Вычисляется только УЭС, ЗП не вычисляется.

При 1 ЗП  вычисляется от всех  зондов на данной частоте.

При 2 ЗП  вычисляется для всех, исключая самый длинный зонд

При 3 ЗП  вычисляется для всех, исключая самый короткий зонд

Для трехзондовых приборов при 1, 2 или 3 ЗП вычисляется для всех трех зондов.

Если лежит вне диапазона - 1, 0, 1, 2, 3, то = 0.

Вычисленные значения для соседнего пласта передаются в структуру Ro_3c.

Возвращает:

0 при успешном завершении.

2 при отсутствии файла палеток для зоны проникновения.

1 при запуске функции без установки необходимых параметров с помощью функции sonde_set.

Перед первым выполнением «calculate_Rho_AF» необходимо выполнить sonde_set!

float ro_bh Ом удельное сопротивление бурового раствора = 1/удельная проводимость раствора.

int D_bhole_mm диаметр скважины в миллиметрах.(Можно номинальный можно текущий).

Если ro_bh или D_bhole_mm = 0 то влияние скважины не вычисляется.

Ручная коррекция фаз для каждого зонда осуществляется суммированием с соответствующим членом структуры Phase перед передачей в функцию.

Если необходимо компенсировать также влияние скважины, то после sonde_set требуется выполнить функцию: borehole_offset.

Для горизонтальных и субгоризонтальных скважин, где прибор расположен почти параллельно границе пластов данная функция позволяет вычислить УЭС пласта с учетом компенсации влияния соседнего пласта, а также расстояние до соседнего пласта и его УЭС. Последние два параметра вычисляются с большой погрешностью, являются побочными при решении обратной задачи и служат только для качественной оценки. Расстояние до соседнего пласта возможно определить с приемлемой точностью только при использовании направленных приборов индукционного каротажа – картографов.

AS – Adjacent Stratum – соседний пласт.

extern "C" __declspec(dllexport) int calculate_Rho_AS(PHASE *Phase, Ro *Ro_3c, int pz_400, int pz_2000,  SERVICE *service) ;

Принимает в качестве аргумента указатель на структуру типа "PHASE". Функция вычисляет значения УЭС от  зондов и передает их в структуру Ro_3c. Переменные int pz_400, int pz_2000 отвечают за вычисления УЭС соседнего пласта, расстояния до него и истинного УЭС пласта(в котором находится прибор) для 400 и 2000 кГц. Каждая из переменных может принимать значения -1,0,1,2,3.

При - 1 ничего  не вычисляется.

При 0 Вычисляется только УЭС, AS не вычисляется.

При 1 ЗП  вычисляется от всех  зондов на данной частоте.

При 2 AS вычисляется для всех, исключая самый длинный зонд

При 3 AS вычисляется для всех, исключая самый короткий зонд

Для трехзондовых приборов при 1, 2 или 3 AS вычисляется для всех трех зондов.

Если лежит вне диапазона - 1, 0, 1, 2, 3, то = 0. Вычисленные значения для соседнего пласта передаются в структуру Ro_3c.

Возвращает:

0 при успешном завершении.

2 при отсутствии файла палеток для зоны проникновения.

1 при запуске функции без установки необходимых параметров с помощью функции sonde_set.

Перед первым выполнением «calculate_Rho_AS» необходимо выполнить sonde_set!

float ro_bh Ом удельное сопротивление бурового раствора = 1/удельная проводимость раствора.

int D_bhole_mm диаметр скважины в миллиметрах.(Можно номинальный можно текущий).

Если ro_bh или D_bhole_mm = 0 то влияние скважины не вычисляется.

Ручная коррекция фаз для каждого зонда осуществляется суммированием с соответствующим членом структуры Phase перед передачей в функцию.

Если необходимо компенсировать также влияние скважины, то после sonde_set требуется выполнить функцию: borehole_offset.

extern "C" __declspec(dllexport) int ph_shift_smt_ph(PHASE *Phase, Ro *Ro_need, PHASE *Phase_shift);

и

extern "C" __declspec(dllexport) int ph_shift_smt_ro(Ro *Ro_calk, Ro *Ro_need, PHASE *Phase_shift);

Служат для вычисления ручной коррекции фаз по желаемому УЭС в опорном пласте(точке). Принимает в качестве аргумента указатель на структуру типа "PHASE *Phase или Ro *Ro_calk.  Здесь находятся фазы или УЭС опорной точки. В *Ro_need мы записываем желаемые УЭС в опорной точке для каждого зонда. Если = 0, то коррекция = 0. В структуру *Phase_shift  возвращаются значения требуемой фазовой коррекции, которую надо добавить к фазам в calculate_Rho на заданном интервале коррекции.

Функция восстановления фазы по известному УЭС – по просьбе Сергея Смирнова (например, если он нарисовал карандашом недостаюшие УЭС, а заказчику надо отдать и фазы тоже).

extern "C" __declspec(dllexport) int ph_smt_ro(Ro *Ro_calk, PHASE *Phase);

Принимает указатель на структуру Ro *Ro_calk ,в которой находятся УЭС. Возвращает посчитанные синтетические фазы, которые соответствуют калиброванным фазам. Если введенные УЭС подразумеваются как симметризованные, то и рассчитанные фазы тоже подразумеваются как симметризованные. Если УЭС <= 0, то фазы выводятся значением – 32768.00 ( могу исправить на любое другое).

extern "C" __declspec(dllexport) int ro_corr_ref_point(void *Metrology, Ro *Ro_calk_ref_point, Ro *Ro_need_ref_point, Ro *Ro_calk,  Ro *Ro_required );

По полученному и желаемому УЭС в опорной точке, получаем в любой другой точке скорректированное (Ro_required) УЭС.  Это  нужно для посадки на опорную точку.

*Metrology – указатель на имя файла метрологии, для данного типа зондов.

Вводимые параметры:

Ro_calk_ref_point – первоначально рассчитанное УЭС для опорной точки.

Ro_need_ref_point – желаемое УЭС для опорной точки(берется заранее известное из сторонних методов).

Ro_calk - первоначально рассчитанное УЭС для искомой точки.

Вводимые параметры:

Ro_required скорректированное УЭС  для искомой точки.

Функция работает без функции «sonde_set».

extern "C" __declspec(dllexport)  void debug_mode(bool Debug);

Если Debug = 1 то в тестовый файл выводится отладочная информация, в противном случае не выводится. Можно менять по ходу выполнения программы.

Пример:

debug_mode(1);

sonde_set(Metrology, Pallete_dir);//установка параметров и палеток

for(int n =0; n <1000; n++){

get_express_data((&G[n], &D_phase[n], &rho[n], 11);

get_Phase(&G[n], &D_phase[n], 11);// получение несимметризованных калиброванных фаз

можно не использовать и сразу подставить калиброванные фазы из зонда

get_condition((&G[n], &condition, 11);

simmetry(&D_phase[n], &D_phase_smt[n], condition); //получение симметризованных калиброванных фаз с учетом автоматического определения аварийных зондов

или

simmetry(&D_phase[n], &D_phase_smt[n], 0b11111111 11111111); //получение симметризованных калиброванных фаз без учета аварийности

calculate_Rho_AF(&D_phase, &Ro_3c, Ro_bh, D_bh_mm, 0, 0, &service)//вычисление несимметризованных УЭС без зоны проникновения

или

calculate_Rho_AF(&D_phase_-smt, &Ro_3c, Ro_bh, D_bh_mm, 1, 1, &service)//вычисление симметризованных УЭС и зоны проникновения

}

Пример создания файла палеток:

const char* Metrology = "C:\\EXP\\ OKR_2_AIR_SHISOVKA_24_11_2020_HEAT_18_11_20202.emk";

const char * inf_cyl_pallete_name = "C:\\EXP\\TEST1\\dfi_ro_pallete_EMK_120_4_Tx.pro";

create_inf_cyl_Pallete (Metrology,  inf_cyl_pallete_name);

структуры:

struct GP_DATA {

uint32_t signature;

uint32_t condition;

uint32_t frame;

float temperature;

float rho_smt[2][5];// УЭС, рассчитанные на контроллере [400, 2000][T1-T5]

float phase_smt[2][5];// симметризованные фазы [400, 2000][T1-T5]

float AM_RX_1[2][5];// амплитуды на первом приемнике [400, 2000][T1-T5]

float ZERO_AM_RX_1[2];//амплитуды на первом приемнике [400, 2000] при молчащих передатчиках

float AM_RX_2[2][5];// амплитуды на втором приемнике[400, 2000][T1 - T5]

float ZERO_AM_RX_2[2];// амплитуды на втором приемнике [400, 2000] при молчащих передатчиках

float DELTA_PH[2][5];// сырая разница фаз [400, 2000][T1 - T5]

float ZERO_dPH[2];// разница фаз молчащих передатчиков;

};

Так размещаются данные в файле метрологии (для ознакомления):

struct	METROLOGY_GP {

uint32_t signature;

uint32_t serial;

uint16_t L1[5];//

uint16_t L2[5];//

uint16_t F[2];//

int16_t Air_zz[2][5];//поправки за нули воздуха

int16_t Air_zz_amt[2][5];//мин амплитуды для определения работоспособности передатчиков

uint32_t D_sonde_mm; ];//диаметр прибора

uint8_t service[164];//на будущее до 240 байт !!!!

};

struct PHASE {

float Phase[2][5]; //фазы [частота 0-400, 1- 2000][передатчики T1-T5]

float Depth; //глубина

};

struct Ro {

float Ro[2][5]; // УЭС [частота 0-400, 1- 2000][передатчики T1-T5]

float Ro_p[2]; //истинное УЭС пласта [частота 0-400, 1- 2000]

float R_zp[2]; //радиус ЗП [частота 0-400, 1- 2000]

float Ro_zp[2]; //УЭС ЗП[частота 0-400, 1- 2000]

float Depth; //глубина

};

//adjacent stratum AS

struct Ro_AS {

float Ro[2][5]; // УЭС [частота 0-400, 1- 2000][передатчики T1-T5]

float Ro_p[2]; //истинное УЭС пласта [частота 0-400, 1- 2000]

float D[2]; //расстояние до соседнего пласта [частота 0-400, 1- 2000]

float Ro_as[2]; //УЭС соседнего пласта [частота 0-400, 1- 2000]

float Depth; //глубина

};

struct SERVICE {

float delta_percent_min[2]; //процентная разница УЭС для всех зондов после обработки

float delta_percent_start[2]; //начальная процентная разница УЭС для всех зондов

};

После обработки расхождение в показаниях всех зондов должно стремиться к минимуму(это и есть истинное УЭС пласта).

Сноска!

В связи с увеличением максимального количества передатчиков до 5ти, изменены структуры  PHASE и Ro.

Вместо Phase[8] теперь Phase[2][5] и вместо Ro[8] теперь Ro[2][5].

В функциях get_express_data,  get_Phase, get_condition появился аргумент shift.

Появилась новая функция  ro_corr_ref_point.

Удалены функции get_Time и get_serial.

В остальном без изменений.

Для ускорения совместной работы на сегодняшний день протестировано все, кроме функций создания палеток. Также в функциях calculate_Rho_AF и  calculate_Rho_AS протестирована возможность расчета УЭС  без влияния ЗП т.е. при pz_400 = 0, и  pz_2000 = 0. Таким образом, работы по внедрению новой DDL в программу АМК-Горизонт и дальнейшие изменения и и тестирование самой DLL можно вести параллельно.