Описание DLL «SONDE_DLL_1.0.dll»

Содержание

Структура данных прибора «GP_DATA»	4

Файл метрологии (ФМ)	6

Структуры обмена с DLL	8

Коды возврата	9

Функции DLL	10

extern "C" __declspec(dllexport) int sonde_set(void *metrology);	10

extern "C" __declspec(dllexport) int get_data_file_info(const char *data_path, uint32_t *frame_count, int *frame_header_size, uint32_t *data_signature);	11

extern "C" __declspec(dllexport) int get_express_data(void *data, CAL_SIGNAL *cal_signal, RHO *rho, int shift);	11

extern "C" __declspec(dllexport) int get_cal_signal(void *data, CAL_SIGNAL *cal_signal, int shift);	12

extern "C" __declspec(dllexport) int get_condition(void *data, uint32_t *condition, int shift);	12

extern "C" __declspec(dllexport) int simmetry(CAL_SIGNAL *cal_signal_in, CAL_SIGNAL *cal_signal_smt, uint32_t condition);	12

extern "C" __declspec(dllexport) int calculate_rho(CAL_SIGNAL *cal_signal, RHO *rho);	13

extern "C" __declspec(dllexport) int calculate_true_rho_neuro(CAL_SIGNAL *cal_signal, RHO *rho, SERVICE *service);	14

extern "C" __declspec(dllexport) int ph_smt_zp(RHO *rho, CAL_SIGNAL *cal_signal);	14

extern "C" __declspec(dllexport) int signal_smt_from_ro(RHO *rho_calk, CAL_SIGNAL *cal_signal);	15

extern "C" __declspec(dllexport) int rho_corr_ref_point(void *metrology, RHO *rho_calk_ref_point, RHO *rho_need_ref_point, RHO *rho_calk_desired_point, RHO *rho_required_desired_point);	15

extern "C" __declspec(dllexport) int anti_spiral(double *input, double *output, int length, int fourier_window, int moving_average_window);	16

extern "C" __declspec(dllexport) void debug_mode(bool debug);	16

extern "C" __declspec(dllexport) const char* sonde_get_last_error(void);	16

Размещение библиотек и весов нейросети	18

Правило размещения	18

Структура проекта C++	18

Именование подкаталогов весов	20

Правило выбора подкаталога	20

Состав подкаталога весов (12 файлов, все обязательны)	20

Комплекты весов, поставляемые с библиотекой	20

Разрядность	20

Проверка правильности размещения	21

Структура данных прибора «GP_DATA»

На сегодняшний день все приборы ЭМК переведены на универсальную структуру «GP_DATA».

struct GP_DATA {

uint32_t signature;

uint32_t condition;

uint32_t frame;

float temperature;

float rho_smt[2][5];      // фазовые УЭС, рассчитанные на контроллере [400, 2000][T1-T5]

float phase_smt[2][5];    // симметризованные фазы [400, 2000][T1-T5]

float AM_RX_1[2][5];      // амплитуды на первом приемнике [400, 2000][T1-T5]

float ZERO_AM_RX_1[2];    // амплитуды на первом приемнике [400, 2000] при молчащих передатчиках

float AM_RX_2[2][5];      // амплитуды на втором приемнике [400, 2000][T1-T5]

float ZERO_AM_RX_2[2];    // амплитуды на втором приемнике [400, 2000] при молчащих передатчиках

float DELTA_PH[2][5];     // сырая разница фаз [400, 2000][T1-T5]

float ZERO_dPH[2];        // разница фаз молчащих передатчиков

// конец старой структуры 240 байт

float rho_att_smt[2][5];  // амплитудные УЭС, рассчитанные на контроллере [400, 2000][T1-T5]

float att_smt_dB[2][5];   // симметризованные децибельные затухания [400, 2000][T1-T5]

// новая структура 320 байт

};

Типы приборов, использующие структуру «GP_DATA»:

#define CARTOGRAPH_LWD_4Tx 349  - картограф в режиме LWD индукционника.

#define AUTONOM_5Tx        151  - пятизондовый автономник.

#define AUTONOM_5Tx_SDR    152  - экспериментальный пятизондовый индукционник.

#define LWD_4Tx_NEW        242  - LWD индукционник.

#define LWD_3Tx            231  - трехзондовые индукционники, переделанные из старых картографов.

Приборы ЭМК всегда выполняли измерения амплитуды и фазы сигнала. Ранее приборы ЭМК вычисляли только фазовые УЭС. Алгоритм, позволяющий рассчитать амплитудные УЭС, получен недавно. Алгоритм отлажен и реализован в данной DLL. Для вывода симметризованных, калиброванных на воздух, амплитудных затуханий в дБ att_smt_dB (аналог симметризованных фаз) и амплитудных УЭС rho_att_smt структура «GP_DATA» расширена до 320 байт путем добавления в ее конец соответствующих полей.

Команду на измерения и запись в память осуществляет Плата Управления (ПУ). ПУ универсальная для всех типов приборов. Взаимодействие с ПУ осуществляется с помощью программы «WORKPROG». При записи в память к структуре «GP_DATA» спереди добавляется служебная информация размером в 11 байт.

Потребительские данные — это симметризованные фазовые сдвиги (phase_smt) и амплитудные затухания в дБ (att_smt_dB) между приемниками Rx2 и Rx1 от работающих передатчиков. Также фазовые УЭС (rho_smt) и амплитудные УЭС (rho_att_smt), вычисленные на основе этих фазовых сдвигов и амплитудных затуханий.

Файл метрологии (ФМ)

struct GP_METROLOGY {

uint32_t signature;        // определяет тип прибора (описание в отдельном файле)

uint32_t serial;           // серийный номер на шасси прибора

uint16_t L1[5];            // расстояние от передатчика до ближнего приемника в мм

uint16_t L2[5];            // расстояние от передатчика до дальнего приемника в мм

uint16_t F[2];             // частоты 401 и 2001 кГц

int16_t  Air_ph[2][5];     // фазовые сдвиги, измеренные на воздухе для конкретного

// прибора (фазовые нули воздуха)

int16_t  min_amp[2][5];    // пороговая амплитуда передатчика, при которой он считается

// работоспособным (участвует в расчете condition)

uint32_t D_sonde_mm;       // диаметр прибора в мм

uint32_t work_type;        // режим работы (только для картографов)

uint32_t Rx_Position;      // к какому передатчику ближе 1й приемник

// 0-DEFAULT R1->T1, 1-R1->T2

float    Air_att_dB[2][5]; // амплитудные затухания в дБ, измеренные на воздухе для

// конкретного прибора (амплитудные нули воздуха)

uint16_t service[58];      // на будущее до 240 байт

};

ФМ хранится в памяти прибора. На основании данных ФМ производятся калибровки на воздух и симметризация фазовых сдвигов и амплитудных затуханий (phase_smt и att_smt_dB) внутри прибора и вычисляются экспресс фазовые и амплитудные УЭС без учета зоны проникновения (rho_smt и rho_att_smt). Все эти данные записываются в структуру «GP_DATA».

Если необходимы только УЭС без учета влияния скважины и зоны проникновения (ЗП), то можно воспользоваться экспресс данными из прибора. Если необходимо получить УЭС с учетом влияния скважины и/или рассчитать параметры ЗП и истинное УЭС пласта, то их расчеты ведутся на основании phase_smt и att_smt_dB или сырых разниц фаз (DELTA_PH) и амплитудных затуханий (AM_RX_2 / AM_RX_1) из прибора. Расчеты ведутся на компьютере.

Если отказал один передатчик, то прибор автоматически определяет неисправность и с помощью специального алгоритма перерасчета заменяет его показания на виртуальные. Работоспособность передатчиков отображается в поле condition. Зная состояние передатчиков, можно задействовать этот алгоритм при расчетах на компьютере.

Структуры обмена с DLL

Внимание!!!

struct PHASE {

float Phase[2][5]; // фазовый сдвиг

float Depth;       // глубина

};

Заменена на:

struct CAL_SIGNAL {

float phase[2][5];  // фазовый сдвиг

float att_dB[2][5]; // амплитудное затухание в дБ

float Depth;        // глубина

};

//////////////////////////////////////////////////////////

struct Ro {

float Ro[2][5]; // фазовые УЭС

float Ro_p[2];  // истинное УЭС пласта

float R_zp[2];  // радиус зоны проникновения

float Ro_zp[2]; // УЭС зоны проникновения

float Depth;    // глубина

};

Заменена на:

struct RHO {

float rho_ph[2][5];  // фазовые УЭС

float rho_att[2][5]; // амплитудные УЭС

float rho_p[2];      // истинное УЭС пласта

float R_zp[2];       // радиус зоны проникновения, см

float rho_zp[2];     // УЭС зоны проникновения

float Depth;         // глубина

};

Добавлена структура для служебных величин нейросетевого расчета:

struct SERVICE {

float delta_percent_min[2];

float delta_percent_start[2]; // разброс фазовых УЭС по активным зондам, %  };

Коды возврата

Все функции, кроме debug_mode и sonde_get_last_error, возвращают int. Значение 0 соответствует успешному завершению.

0   - Успешное завершение

1   - Файл метрологии не открыт или не имеет расширения .bin

2   - Сигнатура кадра не соответствует сигнатуре метрологии

3   - Файл данных не открыт

4   - Поддерживаются только файлы данных .DEV и .bin

5   - Размер или структура файла данных некорректны

6   - Не задан обязательный указатель

7   - Функция sonde_set не была успешно выполнена

8   - Файл метрологии должен иметь размер 240 байт

9   - Структура или сигнатура метрологии некорректны

10  - Активные L1, L2 или F в метрологии не заполнены

11  - Rx_Position должен быть равен 0 или 1

12  - Зарезервирован; экспортируемыми функциями не возвращается

100 - Неподдерживаемый тип прибора

200 - Библиотека NEURO_TEST.dll не загружена

201 - В NEURO_TEST.dll не найдены функции предиктора

202 - Предиктор не создан из каталога весов

203 - Не найдены веса нейросети для типа прибора

300 - Ошибка предсказания нейросети

301 - Предиктор нейросети не инициализирован

Текст последней ошибки для текущего потока возвращает функция sonde_get_last_error.

Функции DLL

Динамическая библиотека DLL предназначена для вычисления УЭС породы от одной точки измерения. Используется соглашение о вызовах _cdecl. Библиотека содержит следующие функции:

extern "C" __declspec(dllexport) int sonde_set(void *metrology);

Функция устанавливает из файла метрологии параметры для расчетов, актуальные для данного типа приборов — длины зондов, частоты, взаимное расположение и количество передатчиков, сдвиги фаз на воздухе и пр. Также функция подготавливает нейросетевой расчет зоны проникновения для тех типов приборов, для которых он предусмотрен, — LWD и картограф в режиме LWD с четырьмя передатчиками: загружает библиотеку NEURO_TEST.dll и создает предиктор из каталога весов нейросети.

Принимает в качестве аргумента: void *metrology — указатель на имя файла метрологии.

Каталог весов нейросети отдельным аргументом не задается. DLL ищет каталог neuro-weights, расположенный рядом с файлом SONDE_DLL_1.0.dll, и выбирает в нем подкаталог, имя которого завершается трехзначным кодом типа прибора. Подкаталог должен содержать 12 файлов: w1, w2, w3, w4, b1, b2, b3, b4, in_mean, in_scale, out_min, out_scale. Библиотека NEURO_TEST.dll размещается в той же папке, что и SONDE_DLL_1.0.dll.

Возвращает int:

0                    при успешном завершении;

1, 6, 8, 9, 10, 11   при неудачном чтении или проверке файла метрологии;

100                  тип прибора не поддерживается;

200, 201, 202, 203   при неудачной загрузке нейросетевого предиктора.

Без созданного нейросетевого предиктора расчет зоны проникновения невозможен. Возможен только расчет УЭС.

Пример использования:

const char* Metrology = "C:\\EXP\\Metrology_EMK_90_N_07.bin";

int set = sonde_set((void*)Metrology);

extern "C" __declspec(dllexport) int get_data_file_info(const char *data_path, uint32_t *frame_count, int *frame_header_size, uint32_t *data_signature);

Проверяет файл данных и возвращает его раскладку. Для файла с расширением .DEV запись состоит из 11 служебных байт и структуры «GP_DATA», для файла с расширением .bin — только из структуры «GP_DATA». В frame_count возвращается число кадров, в frame_header_size — размер служебной части записи, в data_signature — сигнатура прибора из файла данных. Каждый кадр проверяется на соответствие сигнатуре загруженной метрологии.

Требует успешного выполнения функции sonde_set. Возвращает 0 при успешном завершении, коды 2, 3, 4, 5, 6, 7 при ошибках.

Для следующих трех функций, которые принимают в качестве первого аргумента void *data, под этим аргументом подразумевается область памяти, в которой, начиная с int shift, хранится структура «GP_DATA». Например, если в файле с расширением .DEV данные хранятся как 11 байт + «GP_DATA», то shift равно 11. Можно передавать указатель на структуру «GP_DATA» любого размера, например 240 (старая) или 320 (новая) байт. В сигнатуре, находящейся в первых четырех байтах структуры, сейчас записана также длина структуры.

extern "C" __declspec(dllexport) int get_express_data(void *data, CAL_SIGNAL *cal_signal, RHO *rho, int shift);

Принимает в качестве аргумента указатель на данные от прибора. Если данные актуальны, то есть содержат сигнатуру со знакомым типом прибора, то транслирует экспресс измерения в cal_signal и rho и возвращает 0. Для старой структуры «GP_DATA» размером в 240 байт в cal_signal и rho транслируются только фазовые сдвиги и фазовые УЭС, так как затуханий и амплитудных УЭС в старой структуре не существует.

Возвращает 0 при успешном завершении, 2 если сигнатура кадра не соответствует сигнатуре метрологии, 6 если не задан обязательный указатель, 7 если не была успешно выполнена функция sonde_set, 100 если тип прибора не поддерживается.

Внимание!!!

Функция: int get_Phase(void *Data, PHASE *D_phase, int shift);

Заменена на:

extern "C" __declspec(dllexport) int get_cal_signal(void *data, CAL_SIGNAL *cal_signal, int shift);

extern "C" __declspec(dllexport) int get_cal_signal(void *data, CAL_SIGNAL *cal_signal, int shift);

Принимает в качестве аргумента указатель на данные от прибора. Если данные актуальны — содержат сигнатуру со знакомым типом прибора, — то, используя поправки на воздух, загруженные из ФМ при выполнении функции sonde_set, получает калиброванные фазовые сдвиги и амплитудные затухания в дБ и кладет их в cal_signal. При этом возвращает 0. Для старой структуры «GP_DATA» размером в 240 байт в cal_signal транслируются только фазовые сдвиги, так как затуханий в старой структуре не существует.

Возвращает 0 при успешном завершении, коды 2, 6, 7, 100 при ошибках, а также 5, если кадр содержит нечисловое значение DELTA_PH.

extern "C" __declspec(dllexport) int get_condition(void *data, uint32_t *condition, int shift);

Принимает в качестве аргумента указатель на данные от прибора. Транслирует из «GP_DATA» поле condition в uint32_t *condition, которое можно подставить в функцию simmetry в качестве аргумента condition.

condition рассчитывается только в приборе, выглядит так:

00000000  00000000   400 kGz   2000 kGz

00000000  00000000   00054321  00054321

Т.е. младший байт отвечает за 2000 kGz, второй по старшинству за 400 kGz. Для 4Тх приборов пятый бит всегда 0. Для 3Тх приборов четвертый и пятый биты всегда 0. В обсадной колонне зонды могут определяться как нерабочие.

Возвращает 0 при успешном завершении, коды 2, 6, 7, 100 при ошибках.

extern "C" __declspec(dllexport) int simmetry(CAL_SIGNAL *cal_signal_in, CAL_SIGNAL *cal_signal_smt, uint32_t condition);

Производит симметризацию фазовых сдвигов и амплитудных затуханий в дБ для последующего вычисления фазовых и амплитудных УЭС для симметризованных зондов. В структуру cal_signal_in вводятся значения фазовых сдвигов и амплитудных затуханий в дБ, полученные функцией get_cal_signal. В структуру cal_signal_smt выводятся значения фазовых сдвигов и амплитудных затуханий в дБ для симметризованных зондов.

Если в приборе произошло аварийное отключение одного из зондов на любой из частот, функция позволяет заменить показания неисправного зонда синтетическими с погрешностью около 10-12 % и симметризировать зонды.

Если в приборе произошло аварийное отключение сразу двух зондов на любой из частот, или в трехзондовом приборе произошло аварийное отключение одного зонда, то функция позволяет заменить показания неисправного зонда синтетическими с погрешностью около 15 %, но симметризировать зонды не представляется возможным и выводятся несимметризованные фазы.

Фазы, полученные с использованием condition из прибора, должны совпадать с симметризованными фазами из прибора, т.к. функция полностью повторяет таковую на приборе.

Если для байта своей частоты введена комбинация 0b00000000 — выводятся несимметризованные фазы.

Если для байта своей частоты введена комбинация 0b11111111 — все передатчики считаются рабочими, выводятся симметризованные фазы.

В практическом плане:

Мы доверяемся функции get_condition и все работает в автоматическом режиме (в обсадной колонне зонды могут определяться как нерабочие).

Мы принудительно выставляем 0b11111111 для любой частоты и для этой частоты считаем все передатчики рабочими.

Мы принудительно выставляем 0b00000000 для любой частоты и тогда отключаем симметризацию для этой частоты.

Возвращает 0 при успешном завершении, коды 6, 7, 100 при ошибках.

extern "C" __declspec(dllexport) int calculate_rho(CAL_SIGNAL *cal_signal, RHO *rho);

Функция расчета фазовых и амплитудных УЭС для однородной изотропной среды, без учета скважины, зоны проникновения и вмещающих пород.

Принимает в качестве аргумента указатель на структуру типа CAL_SIGNAL, в которой содержатся калиброванные на воздух фазовые сдвиги и амплитудные затухания. Симметризованные или несимметризованные. Функция вычисляет значения фазовых и амплитудных УЭС от зондов и передает их в структуру rho.

При подстановке симметризованных значений рассчитанные фазовые и амплитудные УЭС повторяют таковые, рассчитанные на контроллере прибора.

Возвращает 0 при успешном завершении, 6 если не задан обязательный указатель, 7 если не была успешно выполнена функция sonde_set.

extern "C" __declspec(dllexport) int calculate_true_rho_neuro(CAL_SIGNAL *cal_signal, RHO *rho, SERVICE *service);

Функция расчета истинного УЭС пласта и параметров зоны проникновения нейросетью. Расчет выполняется для приборов LWD и картографа в режиме LWD с четырьмя передатчиками.

В структуру cal_signal вводятся симметризованные фазовые сдвиги, полученные функцией simmetry, либо симметризованные фазы из прибора. На вход нейросети подаются симметризованные фазовые сдвиги четырех зондов на двух частотах, переведенные в градусы.

В структуру rho выводятся фазовые УЭС от зондов (rho_ph), а также истинное УЭС пласта (rho_p), УЭС зоны проникновения (rho_zp) и радиус зоны проникновения (R_zp) в сантиметрах. Последние три величины являются свойствами среды и выводятся одинаковыми для обеих частот.

В структуру service выводится разброс фазовых УЭС по активным зондам в процентах (delta_percent_start).

Коррекция за влияние скважины не выполняется.

Возвращает 0 при успешном завершении, коды 6, 7, 100, 300, 301 при ошибках.

extern "C" __declspec(dllexport) int ph_smt_zp(RHO *rho, CAL_SIGNAL *cal_signal);

Решение прямой задачи для двухслойной цилиндрической модели среды: по истинному УЭС пласта (rho_p), УЭС зоны проникновения (rho_zp) и радиусу зоны проникновения (R_zp) вычисляется сигнал трехкатушечного зонда — модельные симметризованные фазовые сдвиги для каждого зонда на обеих частотах. Радиус зоны проникновения принимается в сантиметрах. Функция доступна для приборов LWD и картографа в режиме LWD с четырьмя передатчиками.

Возвращает 0 при успешном завершении, коды 6, 7, 10, 100 при ошибках.

extern "C" __declspec(dllexport) int signal_smt_from_ro(RHO *rho_calk, CAL_SIGNAL *cal_signal);

Функция восстановления фазы по известному УЭС (например, если нарисованы карандашом недостающие УЭС, а заказчику надо отдать и фазы тоже).

Принимает указатель на структуру RHO *rho_calk, в которой находятся фазовые и амплитудные УЭС. Возвращает посчитанные синтетические фазовые сдвиги и амплитудные затухания в дБ, которые соответствуют калиброванным фазовым сдвигам и амплитудным затуханиям в дБ. Если введенные УЭС подразумеваются как симметризованные, то и рассчитанные фазовые сдвиги и амплитудные затухания в дБ тоже подразумеваются как симметризованные.

Если фазовое УЭС выходит за пределы диапазона от 0 до 7200 Ом·м, соответствующий фазовый сдвиг выводится значением –32768.00. Если амплитудное УЭС выходит за пределы диапазона от 0 до 1200 Ом·м, тем же значением выводится амплитудное затухание.

Возвращает 0 при успешном завершении, 6 или 7 при ошибках.

extern "C" __declspec(dllexport) int rho_corr_ref_point(void *metrology, RHO *rho_calk_ref_point, RHO *rho_need_ref_point, RHO *rho_calk_desired_point, RHO *rho_required_desired_point);

Функция по полученному и желаемому УЭС в опорной точке получает в любой другой точке скорректированное (rho_required_desired_point) УЭС. Это нужно для посадки на опорную точку.

*metrology — указатель на имя файла метрологии, для данного типа зондов.

Вводимые параметры:

rho_calk_ref_point — первоначально рассчитанное УЭС для опорной точки.

rho_need_ref_point — желаемое УЭС для опорной точки (берется заранее известное из сторонних методов).

rho_calk_desired_point — первоначально рассчитанное УЭС для искомой точки.

Выводимые параметры:

rho_required_desired_point — скорректированное УЭС для искомой точки.

Функция работает без функции «sonde_set».

Возвращает 0 при успешном завершении, коды 1, 6, 8, 9, 10, 11, 100 при неудачном чтении или проверке файла метрологии.

extern "C" __declspec(dllexport) int anti_spiral(double *input, double *output, int length, int fourier_window, int moving_average_window);

Функция подавления спиральной помехи. По скользящему окну длины fourier_window выполняется гармоническая очистка сигнала, результат сглаживается скользящим средним длины moving_average_window. Входной массив input имеет длину length, результат записывается в массив output той же длины.

Требуется выполнение условий: length больше 0, fourier_window от 6 до length, moving_average_window от 1 до fourier_window.

Функция работает без функции «sonde_set». Возвращает 0 при успешном завершении, 6 при недопустимых аргументах.

extern "C" __declspec(dllexport) void debug_mode(bool debug);

Если Debug = 1 то в тестовый файл выводится отладочная информация, в противном случае не выводится. Можно менять по ходу выполнения программы.

extern "C" __declspec(dllexport) const char* sonde_get_last_error(void);

Возвращает текст последней ошибки для текущего потока. Указатель действует до следующего вызова функций DLL в том же потоке, освобождать строку не требуется.

Пример

debug_mode(1);

sonde_set(Metrology);                                  // установка параметров

get_data_file_info(Data_Name, &frames, &header, &sig); // проверка файла данных

for (uint32_t n = 0; n < frames; n++) {

можно сразу получить все потребительские данные из зонда:

get_express_data(&gp_data[n], &cal_signal[n], &rho[n], 11);

можно рассчитать на компьютере, для последующей корректировки или расчета

влияния зоны проникновения или вмещающих пород:

get_cal_signal(&gp_data[n], &cal_signal[n], 11); // получение несимметризованных

// калиброванных фазовых сдвигов

// и амплитудных затуханий

get_condition(&gp_data[n], &condition, 11);

simmetry(&cal_signal_in, &cal_signal_smt, condition); // получение симметризованных

// калиброванных фазовых сдвигов

// и амплитудных затуханий в дБ

// с учетом автоматического

// определения аварийных зондов

или

simmetry(&cal_signal_in, &cal_signal_smt, 0b1111111111111111); // без учета аварийности

calculate_rho(&cal_signal_in, &rho);  // вычисление НЕСИММЕТРИЗОВАННЫХ фазовых

// и амплитудных УЭС без учета зоны проникновения

или

calculate_rho(&cal_signal_smt, &rho); // вычисление СИММЕТРИЗОВАННЫХ фазовых

// и амплитудных УЭС без учета зоны проникновения

calculate_true_rho_neuro(&cal_signal_smt, &rho_neuro, &service);

// истинное УЭС пласта и параметры

// зоны проникновения

}

Размещение библиотек и весов нейросети

Для работы библиотеки нужны три компонента:

SONDE_DLL_1.0.dll   - расчетная библиотека;

NEURO_TEST.dll      - нейросетевой предиктор;

neuro-weights\      - каталог весов с подкаталогами по типам приборов.

Если нейросетевой расчет не используется и достаточно разбора кадров и расчета УЭС (get_cal_signal, get_condition, simmetry, calculate_rho, get_express_data), то нужна только SONDE_DLL_1.0.dll. NEURO_TEST.dll и каталог весов требуются функции calculate_true_rho_neuro.

Правило размещения

NEURO_TEST.dll и каталог neuro-weights должны находиться в той же папке, что и SONDE_DLL_1.0.dll. Библиотека определяет эту папку по адресу собственного модуля, а не по расположению исполняемого файла приложения. В обычном проекте SONDE_DLL_1.0.dll кладется рядом с .exe, и тогда все три компонента оказываются в одной папке — папке вывода сборки.

Структура проекта C++

MyProject\                                  корень решения

├── MyProject.sln

│

├── MyApp\                                  папка проекта, исходные файлы

│   ├── MyApp.vcxproj

│   ├── MyApp.cpp

│   ├── stdafx.cpp

│   ├── stdafx.h

│   └── SondeApi.h                          заголовок с описанием структур │                                            и функций DLL

│

├── Metrology.bin                           файл метрологии прибора

├── InducRAM.DEV                            файл данных прибора

│

├── x64\

│   └── Release\                            вывод сборки x64, здесь работает программа

│       ├── MyApp.exe

│       ├── SONDE_DLL_1.0.dll

│       ├── NEURO_TEST.dll

│       └── neuro-weights\

│           ├── LWD_4Tx-241\

│           │   ├── w1.bin

│           │   ├── w2.bin

│           │   ├── w3.bin

│           │   ├── w4.bin

│           │   ├── b1.bin

│           │   ├── b2.bin

│           │   ├── b3.bin

│           │   ├── b4.bin

│           │   ├── in_mean.bin

│           │   ├── in_scale.bin

│           │   ├── out_min.bin

│           │   └── out_scale.bin

│           ├── LWD_4Tx_NEW-242\

│           │   └── (те же 12 файлов)

│           └── CARTOGRAPH_LWD_4Tx-349\

│               └── (те же 12 файлов)

│

└── Release\                                вывод сборки Win32

├── MyApp.exe

├── SONDE_DLL_1.0.dll

├── NEURO_TEST.dll

└── neuro-weights\

├── LWD_4Tx-241\

├── LWD_4Tx_NEW-242\

└── CARTOGRAPH_LWD_4Tx-349\

Каждая папка вывода сборки самодостаточна: в ней находятся исполняемый файл, обе библиотеки и полный каталог весов своей разрядности. Файлы метрологии и данных могут лежать где угодно — их полные пути передаются в функции sonde_set и get_data_file_info.

Заголовок SondeApi.h нужен только при компиляции — он содержит описание структур CAL_SIGNAL, RHO, SERVICE, GP_DATA, GP_METROLOGY, кодов возврата и прототипов функций. В папке вывода сборки он не нужен.

Библиотека загружается вызовом LoadLibrary, адреса функций получаются вызовами GetProcAddress. При таком способе подключения библиотека импорта SONDE_DLL_1.0.lib не требуется. Если применяется неявная компоновка, файл SONDE_DLL_1.0.lib добавляется в проект на этапе сборки; в папке вывода он также не нужен.

Если SONDE_DLL_1.0.dll размещается не рядом с исполняемым файлом, а в отдельной папке, то NEURO_TEST.dll и каталог neuro-weights переносятся вслед за ней — в ту же папку, где лежит SONDE_DLL_1.0.dll.

Именование подкаталогов весов

Имя подкаталога должно заканчиваться дефисом и тремя цифрами кода типа прибора:

<произвольное имя>-XYZ

X - тип (семейство) прибора;

Y - число передатчиков;

Z - модификация прибора.

Часть имени до дефиса произвольна и служит только для читаемости.

Правило выбора подкаталога

Тип прибора берется из сигнатуры, прочитанной из файла метрологии.

Обязательным является совпадение первых двух цифр — типа прибора X и числа передатчиков Y.

Если существует полный подкаталог, у которого совпадают все три цифры, выбирается он.

Если подкаталога с точным совпадением модификации нет, выбирается любой полный подкаталог с теми же X и Y. Модификация не препятствует загрузке весов.

Подкаталог, в котором отсутствует хотя бы один из 12 файлов, считается неполным и в выборе не участвует.

Состав подкаталога весов (12 файлов, все обязательны)

w1.bin        w2.bin        w3.bin        w4.bin

b1.bin        b2.bin        b3.bin        b4.bin

in_mean.bin   in_scale.bin  out_min.bin   out_scale.bin

Комплекты весов, поставляемые с библиотекой

LWD_4Tx-241              - LWD индукционник, 4 передатчика, модификация 1

LWD_4Tx_NEW-242          - LWD индукционник, 4 передатчика, модификация 2

CARTOGRAPH_LWD_4Tx-349   - картограф в режиме LWD, 4 передатчика, модификация 9

Разрядность

SONDE_DLL_1.0.dll, NEURO_TEST.dll и приложение должны быть одной разрядности. 64-разрядный процесс не загрузит 32-разрядную библиотеку, и наоборот. Файлы весов от разрядности не зависят.

В поставке подготовлены два комплекта:

runtime\win-x64\     - NEURO_TEST.dll и neuro-weights для 64-разрядного приложения;

runtime\win-Win32\   - NEURO_TEST.dll и neuro-weights для 32-разрядного приложения.

Содержимое нужного комплекта копируется в папку вывода сборки соответствующей платформы.

Проверка правильности размещения

Ошибки размещения выявляются кодом возврата функции sonde_set:

200 - NEURO_TEST.dll не найдена рядом с SONDE_DLL_1.0.dll либо имеет другую разрядность;

201 - в NEURO_TEST.dll не найдены требуемые функции предиктора;

202 - предиктор не создан из найденного каталога весов;

203 - не найден полный подкаталог весов для данного типа прибора.

Подробное текстовое пояснение к последней ошибке возвращает функция sonde_get_last_error.